Приложение № 2

към чл. 6

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I.   Информация за контакт с възложителя:

1.  Име, местожителство, гражданство на възложителя

“ФЕНИКС ГРИЙН” ЕООД, ЕИК:  116558610

2.   Пълен пощенски адрес

Седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, район Надежда-1220, ул. Елов дол № 1.

3.   Телефон, факс и e-mail

02/9265926, 02/9265959, fenix-green@xmail.bg

4.   Лице за контакти

Любомир Димитров Апостолов – управител, Илона Стойкова – еколог, тел: 0898 680 545

II.   Характеристики на инвестиционното предложение:

- Резюме на предложението: „Обособяване на площадка за събиране, съхраняване, препакетиране и/или сортиране на опасни отпадъци и техните огледални кодове“.

Предвиждаме обособяване на площадка за дейности с опасни отпадъци в част от склад с идентификатор 30962.110.1.2, находящ се в поземлен имот с местонахождение: гр.Златарица, община Златарица, област Велико Търново, поземлен имот с идентификатор 30962.110.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-72/16.12.2010 г. на изп. директор на АГКК. Склада е с обща площ от 296 кв. м., като на площ от 140 кв.м. от него и 500 кв. м. открита площ ще обособим площадката. Съгласно Нотариален акт № 81, т.I, рег. № 466, дело № 71/2017 г. и Скица на поземлен имот № 15-168226/12.04.2017 г.. от АГКК  за  ПИ  с идентификатор 30962.110.1.2, склада е собственост на “ФЕНИКС ГРИЙН” ЕООД. Откритата площ от ПИ с идентификатор 30962.110.1 е наета с договор за наем със „СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД от 15.06.2017 г.

Това е ново инвестиционно предложение.

- Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Преценката за въздействието на обекта върху околната среда ще се извърши от компетентния орган въз основа на критерии, като:

- характеристиките на дейностите и технологиите: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и нарушения на околната среда, както и риск от инциденти;

- местоположението, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района;

- способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда;

- характеристиките на потенциалните въздействия;

- териториален  обхват, засегнато население, включително  трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост;

- обществения интерес към предложението за строителство, дейности и технологии.

За успешната реализация на цялостното решение на проблема с негодните пестициди е одобрен проект на Министерството на околната среда и водите за “Екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита” за изпълнение по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Целта на проекта е да осигури екологосъобразно обезвреждане на негодни за употреба пестициди и други препарати за растителна защита, чрез преопаковане и при необходимост междинно транспортиране, както и окончателното им обезвреждане. Направено е мащабно проучване на съхраняваните на територията на България негодни за употреба пестициди. Извършената инвентаризация установява, че у нас съществуват множество складове, в които се съхраняват голямо количество пестициди с изтекъл срок на годност. Залежалите пестициди в страната (около 14 083 тона) се съхраняват в 381 централизирани държавни и общински складове, както и в 1920 затворени стоманобетонни контейнери (т. нар. Б-Б кубове). Дейностите по проекта включват преопаковане на пестицидите с изтекъл срок на годност, което има за цел да осигури защита на хората и околната среда по време на съхраняването на материалите в съответните складове и да създаде подходящи условия за последващо транспортиране и обезвреждане; транспортиране на пестицидите с изтекъл срок на годност; крайно обезвреждане на негодните за употреба пестициди; почистване и саниране на складовете. В съответствие с изискванията на действащото законодателство по управление на отпадъците негодните за употреба пестициди трябва да бъдат преопаковани по надлежния ред и транспортирани от лицензирани фирми до площадки и инсталации за крайното им обезвреждане като опасни отпадъци. За целта препаратите ще се преопаковат в съдове или опаковки с най-подходящия за случая вид и размер, като същите следва да са съобразени с изискванията на ADR. Преопакованите количества излезли от употреба пестициди от негодните складове без добро покритие или подова настилка, без охрана и заключване, с течове и др., ще се транспортират до съществуващи складове, отговарящи на минималните изисквания за складиране на опасни отпадъци, където ще бъдат групирани и подготвени за последващ превоз до инсталация за крайно унищожаване.

Тъй като в нашата страна няма подходящи съоръжения, единствената възможност за крайно обезвреждане на негодните за употреба пестициди е в лицензирани инсталации в държави основно от Европейския съюз.

Крайното обезвреждане на негодните за употреба пестициди с изтекъл срок на годност ще се осъществи чрез термична деструкция в инсталации за изгаряне (инсинератори и циментови заводи), което би представлявало крайно и пълно разрешаване на проблема.

Последният етап от проекта включва почистване и саниране на складовете, при което ще се събират в максимална степен ръчно или полумеханизирано разпиляни прахообразни препарати, мазилки и замазки. Всички повърхности като стени и подове ще бъдат измити под налягане и впоследствие третирани с натриев хипохлорид.

Почистването ще включва и обработване с естествени сорбенти като активен въглен, зеолит и дървени стърготини. Изпълнението на тези дейности за саниране на складовете, освободени от негодни за употреба препарати за растителна защита, дава практическа възможност за почистването им до степен, която не позволява в бъдеще да бъдат заплаха за околната среда и населението.

В тази връзка инвестиционното предложение предвижда обособяване на площадка за събиране, съхраняване, препакетиране, сортиране на опасни отпадъци и техните огледални кодове.

Реализирането на инвестиционното предложение ще има положително въздействие от гледна точка на социално-икономическите условия в района. При реализирането на обекта се предвижда разкриване на работни места – осигурява се работна заетост.

При нормална експлоатация на обекта не се очаква нарушаване на екологичните условия в района.

- Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение и кумулиране с други предложения.

Няма връзка с други съществуващи дейности и няма други дейности, които да са одобрени с устройствен или друг план за гореописания имот.

За извършване на дейности с отпадъци е необходимо издаване на Разрешение за дейности с отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

Няма фактори, които трябва да бъдат взети предвид като съпътстващи дейности, които могат да окажат въздействие върху околната среда или имат потенциал за кумулативно въздействие върху други съществуващи или планирани дейности в района на реализация на инвестиционното предложение

- Подробна информация за разгледани алтернативи.

- Не са разглеждани други алтернативи, тъй като предложението е за част от имот под наем и склад, който е собственост на възложителя с цел обособяване на площадка за дейности с отпадъци и складова дейност. Имотът е подходящ за реализация на конкретното инвестиционно намерение, като до този момент не са разглеждани алтернативи за неговото местоположение.

- С избраният вариант се избягва усвояване и застрояване на други площи;

- Нивото на влияние върху околната среда ще е незначително;

- Налице е възможност за пълноценно използване на имота и след закриване на предвидените дейности.

Някои отпадъци съдържат особено вредни и токсични за околната среда и за здравето на човека съставки.

- Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Предвиждаме обособяване на площадка за дейности с опасни отпадъци в част от склад с идентификатор 30962.110.1.2, находящ се в поземлен имот с местонахождение: гр.Златарица, община Златарица, област Велико Търново, поземлен имот с идентификатор 30962.110.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-72/16.12.2010 г. на изп. директор на АГКК. Склада е с обща площ от 296 кв.м., като на площ от 140 кв.м. от него и 500 кв. м. открита площ ще обособим площадката. Съгласно Нотариален акт № 81, т.I, рег. № 466, дело № 71/2017 г. и Скица на поземлен имот № 15-168226/12.04.2017 г.. от АГКК  за  ПИ  с идентификатор 30962.110.1.2, склада е собственост на “ФЕНИКС ГРИЙН” ЕООД. Наета е и открита площ от недвижим имот с идентификатор 30962.110.1 с площ 500 кв.м.

Складът с идентификатор 30962.110.1.2 е с обща площ от 296 кв.м и начин на трайно ползване склад. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 30962.110.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-72/16.12.2010 г. на изп. директор на АГКК с начин на трайно ползване за друг вид производствен, складов обект. За имота има издадено Решение № ВТ-26–ПР/2011 год. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Преценката е по следното инвестиционно предложение „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба МПС, негодни за употреба батерии и акумулатори, електрическо и електронно оборудване, масла, гуми, пластмаса, хартия, стъкло, отпадъци от черни и цветни метали и други“.

Към настоящия момент на този имот има действаща площадка за дейности с отпадъци, вписана под № 1 в разрешение за дейности с отпадъци № 04-ДО-746-09/28.03.2016 г., издадено от Директора на РИОСВ-Велико Търново на „Норд 2Авто“ ЕООД.

Склада е застроен на 1 етаж. Същият е с положена непропусклива настилка – асфалтобетон. Съгласно нотариалният акт, за подход към склада, на “ФЕНИКС ГРИЙН” ЕООД е учредено право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 30962.110.1. Поземлен имот с идентификатор 30962.110.1 е електрозахранен и с прокаран водопровод. Не се предвижда изграждане на нови електропроводи, водопроводи, газопроводи и др. С обособяване на площадка за опасни отпадъци на 140 кв.м. от склада се предвижда изграждане на обваловка се цел предотвратяване на разливи или разпиляване на отпадъци.

За нуждите на Противопожарната дейност ще се ползва изградения пожарен хидрант в чертите на имота.

Не са предвидени други, свързани с основния предмет, спомагателни или поддържащи дейности. Не се предвижда изграждане на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. Поземлен имот с идентификатор 30962.110.1 е достъпен от общински път.

6.  Описание на основните процеси (по проспектни  данни), капацитет, включително на дейностите и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от     приложение № 3 към ЗООС.

Инвестиционното предложение предвижда дейности със следните кодове отпадъци:

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Код дейност |
| --- | --- | --- |
| 02 01 01 | Утайки от измиване и почистване | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 -R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 02 01 08* | Агрохимични отпадъци, съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 02 01 09 | Агрохимични отпадъци, различни от упоменатите в 02 01 08 | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 02 01 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 06 13 01* | Неорганични продукти за растителна защита, консерванти за дървесина и други биоциди | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 06 13 02* | Отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02) | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 07 02 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 07 04 01* | Промивни води и матерни луги | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 07 04 03* | Халогенирани органични разтворители, промивни течности и матерни луги | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 07 04 04* | Други органични разтворители, промивни течности и матерни луги | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 07 04 07* | Халогенирани остатъци от дестилация и остатъци от реакции | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 07 04 08* | Други остатъци от дестилация и остатъци от реакции | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 07 04 09* | Халогенирани филтърни кекове и отработени абсорбенти | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 07 04 10* | Други филтърни кекове и отработени абсорбенти | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 07 04 11* | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, съдържащи опасни вещества | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 07 04 12 | Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни от упоменатите в 07 04 11 | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 07 04 13* | Твърди отпадъци, съдържащи опасни вещества | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 07 04 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 08 01 11* | Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 08 01 13* | Утайки от бои или лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 13 05 03* | Утайки от маслоуловителни шахти | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 14 06 01* | Флуорохлоровъглероди, флуорохлоровъглеводороди (HCFC), флуоровъглеводороди (HFC) | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 15 02 03 | абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 15 01 02 | пластмасови опаковки | R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 15 01 04 | Метални опаковки | R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 16 01 13* | Спирачни течности | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 16 01 14* | Антифризни течности, съдържащи опасни вещества | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 16 01 21* | Опасни компоненти, различни от упоменатите в кодове от 16 01 07 до 16 01 11, 16 01 13 и 16 01 14 | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 16 02 15* | Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 16 02 16 | Компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване, различни от посочените в 16 02 15 | R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 16 03 03* | Неорганични отпадъци, съдържащи опасни вещества | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 16 03 04 | Неорганични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 03 | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 16 03 05* | Органични отпадъци, съдържащи опасни вещества | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 16 03 06 | Органични отпадъци, различни от упоменатите в 16 03 05 | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 16 05 04* | Газове в съдове под налягане (включително халони), съдържащи опасни вещества | R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 16 05 05 | Газове в съдове под налягане, различни от упоменатите в 16 05 04 | R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 16 05 06* | Лабораторни химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, включително лабораторни химикали | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 16 05 07* | Отпадъчни неорганични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 16 05 08* | Отпадъчни органични химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 16 05 09 | Отпадъчни химикали, различни от посочените в 16 05 06, 16 05 07 или 16 05 08 | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 16 07 09* | Отпадъци, съдържащи други опасни вещества | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 16 07 99 | Отпадъци, неупоменати другаде | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 16 10 01* | Отпадъчни водни разтвори, съдържащи опасни вещества | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 16 10 02 | Отпадъчни водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 01 | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 16 10 03* | Концентрирани водни разтвори, съдържащи опасни вещества | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 16 10 04 | Концентрирани водни разтвори, различни от упоменатите в 16 10 03 | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 17 01 06* | Смеси или отделни фракции от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични съдържащи опасни вещества | D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 17 01 07 | Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки и керамични изделия, различни от упоменатите 06 | D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 17 02 04* | Стъкло, пластмаса и дървесина, съдържащи или замърсени с опасни вещества | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 17 05 03* | Почва и камъни, съдържащи опасни вещества | D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 17 05 04 | Почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 | D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 17 05 05* | Драгажна маса, съдържаща опасни вещества | D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 17 05 06 | Драгажна маса, различна от упоменатата в 17 05 05 | D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 17 09 03* | Други отпадъци от строителство и събаряне (включително смесени отпадъци), съдържащи опасни вещества | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 19 12 11* | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащи опасни вещества | D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |
| 20 01 19* | Пестициди | D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D12; D14 - Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1-D13; D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14; R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11; R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1- R12 |

Дейност D13 - Прегрупиране или смесване преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D12

Отпадъците ще се сортират според агрегатното им състояние, химически състав и изискванията на съоръженията, които ще извършват крайното оползотворяване или обезвреждане. При необходимост от смесване на опасни отпадъци ще се извършва лабораторен анализ от акредитирана лаборатория чрез предоставяне на проби.

Дейност D14 - препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1 - D13 и дейност R12 - размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (преопаковане, сортиране, механично трошене или рязане ):Дейността препакетиране/преопаковане на отпадъци (обозначена с кодове D14 и R12, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 от Закона за управление на отпадъците, в зависимост от последващите дейности, които ще се извършват с отпадъците - обезвреждане или оползотворяване) ще се извършва на площадката на дружеството само при необходимост. Основно тези дейности ще се извършват на площадки на притежателите на отпадъците (физически и юридически лица), разположени на територия, контролирана от РИОСВ – Велико Търново: област Велико Търново (община Елена,	 община Стражица, община Златарица, община Лясковец, община Горна Оряховица, община Велико Търново, община Полски Тръмбеш, община Свищов, община Павликени, община Сухиндол) и област Габрово (община Севлиево, община Дряново, община Трявна, община Габрово), за което фирмата е подала заявление за издаване на разрешение.

При препакетирането/преопаковането на опасни отпадъци ще се използват само специализирани здрави опаковки, които отговарят на вида на отпадъците и на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе /АDR/ - опаковки с маркировка за съответствие, поставена от производителя (ООН маркировка). Такива опаковки са: туби; бидони; варели; контейнери /IBC/ за насипни/наливни товари с вместимост 1 куб.м. и биг-бегове за твърди отпадъци.

Специализираните опаковки за опасни товари, в които ще се препакетират/преопаковат опасните отпадъци имат щампован или отпечатан (върху трайно поставена табела) код от цифри и букви, даващ информация за вида на опаковката (варел, бидон, туба и др.), материала (метал, дърво, пластмаса и др.), предназначението му (за вида вещество, което може да се постави в него - напр. твърдо, течно; максимално тегло на твърдото вещество, максимална плътност и налягане на течността), годината на производство, инициали на производителя, инициали на утвърдилата го компетентна институция или държава.

В зависимост от вида на опасните отпадъци и класификацията им по ADR, препакетирането/преопаковането им ще се извършва в съответната подходяща опаковка, определена от консултанта по безопасност на дружеството, съгласно опаковъчните инструкции на ADR.

Ще се поддържа наличност на опаковки за опасни товари, отговарящи на изискванията на АDR и притежаващи съответните сертификати, които ще се съхраняват на площадката, собственост на дружеството. След сключване на договори за препакетиране/ преопаковане на опасни отпадъци, съответен брой и вид опаковки, в зависимост от конкретното количество и вид на отпадъците, ще се доставя на площадката на притежателя на отпадъците, където ще се извършва дейността.

Препакетирането/преопаковането на посочените по-горе отпадъци ще се извършва както следва:

- Отпадъци с кодове 02 01 08*, 20 01 19*, 16 03 03*, 16 03 05*,16 05 06*, 16 05 07*, 16 05 08*, 16 07 09*, 16 10 01*:

Препакетирането на пестицидите и други препарати за растителна защита, на органични и неорганични отпадъци и лабораторни химични вещества и препарати ще се извършва в специализирани опаковки за опасни товари, отговарящи на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе /ADR/ в зависимост от агрегатното им състояние; химически състав и свойства и изискванията на съоръженията, които ще извършват крайното обезвреждане. Ще се използват пластмасови туби, пластмасови бидони, IBC контейнери за течности, метални варели и кутии.

- Отпадъци с кодове 15 01 10*, 15 02 02*, 17 02 04*, 17 09 03*, 19 12 11*:

Препакетирането на твърдите отпадъци, съдържащи или замърсени с опасни вещества ще се извършва в специализирани опаковки за превоз на опасни товари, отговарящи на изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари по шосе /ADR/ като контейнери за насипни товари и метални варели.

- Отпадъци с код 14 06 01* ще се подготвят за транспортиране в оригиналните опаковки, след проверка на целостта, техническото състояние и изправността на всички елементи на бутилките. В случай на констатирани неизправности, отпадъците ще се препакетират/ преопаковат в бутилки и съдове за газове със специфицирани размери и при спазване на изискванията на АDR за опасни товари от клас 2.

- Препакетиране/ преопаковане на неопасни отпадъци с кодове 02 01 01, 02 01 09, 02 01 99, 07 02 99, 07 04 12, 07 04 99, 15 02 03, 16 02 16, 16 03 04, 16 03 06, 16 05 09, 16 07 99, 16 10 02, 16 10 04 ще се извършва в опаковки, изготвени от материали, които не взаимодействат с отпадъците и съобразени с агрегатното им състояние, химически състав и изискванията на съоръженията, които ще, които ще извършват крайното оползотворяване или обезвреждане като пластмасови чували, бидони и туби; метални варели; IBC контейнери за течности.

Препакетирането/преопаковането на отпадъците ще се извършва чрез ръчни и полу-механизирани операции от обучен и инструктиран персонал, снабден с работно облекло и лични предпазни средства в зависимост от вида на отпадъците, които ще се препакетират.

При извършването на дейност D14 Препакетиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове D1- D13 и дейност R12 Размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (преопаковане) ще се използва следното помощно оборудване и опаковки:

- Опаковки - туби; бидони; варели; чували, кутии, контейнери за насипни/ наливни товари (IBC и биг-бегове) с вместимост от 10 литра до 1 куб. м.; бутилки и съдове за газове със специфицирани размери;

- Ръчни инструменти – за препакетиране/ преопаковане на отпадъците;

- Помпи за преливане/ източване на течни отпадъци и газове;

- Транспалетна количка и транспалетна количка – везна – за преместване, претегляне и нареждане на запълнените опаковки.

Дейност R12 - размяна на отпадъците за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (сортиране, механично трошене или рязане): Дейностите ще се извършват при необходимост от намаляване на размера на отпадъците с оглед уплътняване на товара при транспортиране. Трошене ще се извършва на строителните отпадъци, а рязане на опаковки или пластмасови и др. примеси в отпадъците от строителството.

Дейност D15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D1 - D14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им или R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им:

Съхраняването на преопакованите количества излезли от употреба пестициди, препарати за растителна защита и лабораторни химични вещества и препарати ще се извършва на площадката, само при необходимост до изчакване на специализирания превоз. Предвижда се да се съхраняват около 20 тона опасни отпадъци, съгласно товароносимостта на превозното средство, което ще ги извози. Технологичната схема, свързана с този тип обезвреждане е организиране на преопаковането, обозначаването и транспортирането на отпадъците до съответната страна, на територията на която се намира инсталацията за изгаряне.

Капацитета на площадката – 140  кв. м. склад и 500 кв. м. открита площ позволява съхраняването и препакетиране на 20 до 30 тона отпадъци на ден, взависимост от вида опаковка, като след извършване на манипулациите същите ще се извозват с подходящи контейнери и резервоари. На площадката няма да се натрупват повече от 50 тона опасни отпадъци на денонощие, още повече, че проекта предвижда препакетирането и съхраняването им до извозване да става в междинни складове-хъбове, посочени от възложителя.

Не се очаква да са налични опасни вещества от  приложение № 3 към ЗООС.

7.   Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда изграждане на нова или извършване промяна на съществуващата пътна инфраструктура. За транспортирането на отпадъците ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.

8.   Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Строителство не се предвижда – склада е с удостоверение за ползване. Експлоатацията на обекта не е свързана с действия, които ще доведат до физически промени на района, където ще се реализира предложението (топографията, използването на земята, промени във водните обекти и др.).

Ще бъдат спазвани изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

За предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на работната площадка, ще бъдат взети мерки за осигуряване на безопасност и здраве при работа.

А/ Строителство – не се предвижда.

Б/ Експлоатация – ще започне след издаване на Разрешение за дейности с отпадъци по чл. 67 от ЗУО.

В/ При спиране или закриване на дейността – при прекратяването на експлоатацията на площадката за дейности с отпадъци ще се извършат следните действия, мероприятия и грижи след закриване на обекта: Основно почистване на освободената площ от отпадъци и предаването им на лица, които притежават разрешения по ЗУО.

9.   Предлагани методи за строителство.

Не се предвижда – склада е с удостоверение за ползване.

10. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

При експлоатацията на инвестиционното предложение няма да се използват природни ресурси. По време на експлоатацията няма да бъдат използвани невъзстановими или други природни ресурси, защото такива не са необходими за предвижданата дейност.

Няма да има водоползване за промишлени нужди. За питейни нужди ще се използва обществено водоснабдяване – ВиК. За битови нужди ще се използва поставена химическа тоалетна вътре в склада.

11. Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

На площадката ще се извършва съхранение, сортиране, препакетиране на отпадъци, в т.ч. негодните за употреба пестициди и препарати за растителна защита. От дейността ще се генерират следните отпадъци с код и наименование съгласно Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците:

06 13 02*	Отработен активен въглен (с изключение на 06 07 02);

15 01 10*	Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества

15 02 02*	Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества;

За образуваните отпадъци не се предвижда третиране, а ще се извършва предаване за последващо третиране само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО.

За образуваните смесени битови отпадъци на площадката ще се предвиди контейнер и извозването ще става от специализирана фирма, която отговаря за организираното сметосъбиране и сметоизвозване в общината.

12. Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда.

При извършването на дейностите по събиране, предварително третиране и предаване за последващо оползотворяване/депониране на отпадъците ще се спазват нормите на екологичното законодателство.

Приоритет на дружеството е постигане и прилагане на екологосъобразното управление на отпадъците, за което са предвидени следните мерки:

- подобряване на организацията по събиране и съхраняване на отпадъците, екологосъобразното третиране и безопасно съхранение на опасните отпадъци;

- използване на най-добрите налични техники, неизискващи прекомерни разходи, в зависимост от вида на отпадъците и конкретните обстоятелства, намаляващи отрицателното въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве;

- използване на възможностите за повторна употреба на някои отпадъци (опаковки);

- използване на възможностите за увеличаване на количеството отпадъци за оползотворяване;

- екологосъобразно обезвреждане на отпадъците, при липса на възможност за оползотворяването им.

13.   Други дейности, свързани с инвестиционното предложение

(например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води).

Не се предвижда добив на подземни богатства и строителни материали.

Вода ще се ползва само за питейно-битови нужди. Склада ще бъде с обваловка и евентуални разливи на течни отпадъци ще се посипват със сорбенти, които ще се предават на фирми със съответните разрешения по ЗУО.

Няма да има жилищно строителство.

14.   Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

- разрешително за дейности с отпадъци издадено по реда на Закона за управление на отпадъците.

15.   Замърсяване и дискомфорт на околната среда.

От реализирането на обекта /експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори - шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.

При осъществяване на инвестиционното намерение не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда при осигурено спазване на всички предложени мерки по време на експлоатацията на обекта.

При извършването на дейностите по събиране, предварително третиране и последващо предаване за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци ще се постигне предотвратяване и ограничаване на замърсяването на околната среда.

При експлоатация на обекта не се очаква замърсяване на въздуха, тъй като в обекта няма да има организирани емисии. Неорганизираните въздушни емисии при препакетиране, трошене и рязане на твърди отпадъци ще бъдат незначителни и няма да създават условия за замърсяване на околната среда и атмосферния въздух. Измерванията в идентични обекти сочат стойности многократно по-ниски от ПДК.

Не се очаква допълнително шумово натоварване от предвижданите нови дейности. Шумовото натоварване ще бъде ограничено в рамките на площадката и кратковременно – по време на товарно-разтоварните дейности, в рамките на работния ден. Не се очаква и няма причини за появата на вибрации.

16.   Риск от аварии и инциденти.

Съществува риск от злополуки при експлоатацията на обекта - основно от пожари, които могат да навредят на здравето на хората или на околната среда, но този риск е в пряка зависимост от мерките, заложени в Работния проект и Вътрешните правилници, както и от квалификацията и съзнанието за отговорност на обслужващия персонал.

Рисковите фактори, които биха довели до увреждане на здравето при експлоатация на обекта са следните: замърсяване на работната среда със завишени концентрации на прах и вредни вещества; опасност от злополуки и аварии при работа с технически неизправни опаковки или при необезопасяване на същите; неподходящо съхранение на строителните и други видове отпадъци; замърсяване на почвата, от неправилна работа или употреба на горива, смазочни и моторни масла или опасни отпадъци, както и при разливи.

Не се очаква риск от инциденти при спазване изискванията за безопасна работа. Възложителят ще разработи ПБЗ, където ще се предвидят необходимите превантивни мероприятия за предотвратяване риска от неприятни инциденти. Например - ограда, предупредителни табели за работа с опасни отпадъци и опасност от пожар, лични предпазни средства (противогази, ръкавици, работни обллекла и др.) По време на експлоатация да се извършва ежедневен инструктаж по техника на безопасност.

На назначеният с трудов договор персонал от Дружеството ще бъде проведен начален и периодичен инструктаж съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/, с което очакваме да избегнем риска от инциденти. Ще бъде утвърдена от управителя инструкция за работа с опасни отпадъци.

„ФЕНИКС ГРИЙН” ЕООД има изработен авариен план, утвърден от управителя на дружеството, който ще бъде актуализиран и в който са:

- определени задълженията и отговорностите на персонала, участващ в управлението на опасностите и рисковете от инциденти;

- определени процедури за идентифициране на главните опасности, възникващи от нормалните и извънредните операции, и оценка на тяхната вероятност и тежест;

- определени процедури и изготвени инструкции за оперативен контрол, осигуряващи безопасна работа;

- определени процедури за периодична систематична оценка на политиката за предотвратяване на аварии и ефективността и годността на системата за управление на безопасността. Преглед на действието на политиката и на системата за управление на безопасността и нейното актуализиране от ръководството.

Отговорен за прилагане на политиката за предотвратяване на аварии е назначеното от управителя административно лице.

III.   Местоположение на инвестиционното предложение

1.   План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Местоположението на склада е в гр.Златарица, община Златарица, област Велико Търново, поземлен имот с идентификатор 30962.110.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-72/16.12.2010 г. на изп. директор на АГКК. Застроената площ на склада е 296 кв.м. Възложителят планира обособяване на площадка за дейности с опасни отпадъци на 140 кв. м. от площта на склада и 500 кв. м. открита площ. Съгласно Нотариален акт № 81, т.I, рег. № 466, дело № 71/2017 г. и Скица на поземлен имот № 15-168226/12.04.2017 г. от АГКК  за  ПИ  с идентификатор 30962.110.1.2 склада е собственост на “ФЕНИКС ГРИЙН” ЕООД. Откритата площ е наета с договор за наем от „СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД. Списък с координатите на точките, определящи границите на поземления имот са дадени в приложената скица.

Сградата не попада в границите на защитени местности /ЗМ/, Национални паркове или в обекти включени в Натура 2000.

Трансграничен характер на въздействията – реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже трансгранично въздействие.

Приложена е карта, на която са нанесени отстоянията на обекти, подлежащи на здравна защита до площадката за дейности с отпадъци.

2.   Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи.

Площадката е собственост на възложителя, като част от нея е под наем и не засяга други частни земеделски имоти.

3.   Зониране или земеползване съобразно одобрени планове.

Не се ползват и не се засягат земеделски земи и не ни е известно да има други одобрени планове за имота.

4. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма ландшафти или живописни местности, които могат да бъдат засегнати от предложението. На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма пътища или съоръжения за достъп до места за отдих, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение или в близост до нея няма местности и обекти с историческо или културно значение, които могат да бъдат засегнати от предложението.

На територията на инвестиционното предложение и в близост до нея няма площи, които се обитават от защитени, важни или чувствителни видове на флората и фауната, напр. за размножаване, гнездене, събиране на фураж, зимуване, миграция, които могат да бъдат засегнати от предложението. Не се очаква инвестиционното предложение да предизвика промени в биологичното разнообразие.

С реализиране на инвестиционното намерение не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната среда. Независимо от това инвеститорът ще осъществява контрол по време на експлоатация на обекта за недопускане на причини, които биха довели до пожари, аварии и невъзвратими щети.

Територията на инвестиционното предложение не попада в границите на СОЗ и водовземни съоръжения.

В района няма източници на минерални води, използващи се за лечебни, профилактични или други хигиенни нужди. Имота не попада в средния и външния пояс (пояс II и пояс III) на санитарно-охранителни зони на находищата на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, ако със заповедите за учредяване на санитарно-охранителните зони, издадени при условията и по реда на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, са въведени забрани и ограничения.

Инвестиционното предложение не засяга територии със статут на защитени по смисъла на Закона за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/11.11.1998 г.).

Площадката не попада в защитени зони по чл. 6, ал. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 по Директивата за птиците), одобрени от Министерски съвет.

Площадката не попада в защитени зони по чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 по Директивата за местообитанията), одобрени от Министерски съвет.

4а.  Качеството и регенеративната способност на природните ресурси.

Инвестиционното предложение не се очаква да внася промени в качеството и регенеративната способност на природните ресурси, тъй като няма да бъдат използвани природни ресурси като вода, земя, както и строителни материали /дърво, камък, бетон, желязо и др./.

5.   Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение.

Няма разгледани алтернативи, тъй като склада е собственост на възложителя.

IV.   Характеристики на потенциалното въздействие

(кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение):

1.   Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми.

Въздействие върху хората и тяхното здраве

Реализирането на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравето на населението в района. В близост до площадката за дейности с отпадъци няма обекти, подлежащи на здравна защита. При извършването на дейностите по събиране, съхраняване, предварително третиране на отпадъци и последващо предаване за оползотворяване/обезвреждане ще се постигне предотвратяване и ограничаване на замърсяването на околната среда.

Въздействие върху земеползването: Площадката е с предназначение за „Производствени и складови дейности“ и няма да има въздействия върху земеползването.

Въздействие върху материалните активи:

В района на обекта няма материални активи, които биха могли да попаднат под неговото въздействие.

Атмосфера и атмосферен въздух

От дейността на обекта не се очаква промяна в качеството на атмосферния въздух, тъй като няма да се отделят вредности от дейността на обекта. Не се очаква замърсяване на въздуха, тъй като в обекта няма организирани емисии. Неорганизираните въздушни емисии при препакетиране, трошене или рязане на отпадъци са незначителни и не създават условия за замърсяване на околната среда и няма да повлияят на нивото на атмосферния въздух. Измерванията в идентични обекти сочат стойности многократно по-ниски от ПДК.

Не се очаква въздействие върху климата в района.

Води

Експлоатацията при реализацията на инвестиционното предложение не включва действия, които да доведат до промени във водни обекти. Инвестиционното предложение не крие рискове от замърсяване на повърхностни и подземни води при правилна експлоатация на обекта, вследствие на изпускане на замърсители. Не се очаква замърсяване на водите, тъй като дейността не е свързана с отделяне на отпадъчни и производствени води. Вода ще се използва за питейно-битови нужди.

Земни недра, минерално разнообразие, почви и ландшафт

Характерът на инвестиционното предложение не е свързан с промяна на вида, състава и характера на земните недра и ландшафта и не предвижда добив на подземни богатства. В района на обекта няма установени подземни богатства със стопанско значение. Експлоатацията му практически не би могла да окаже негативно влияние върху минералното разнообразие в района. Не се очаква замърсяване на прилежащите земи, тъй като няма въздушни емисии от площадката. Дейностите с опасни отпадъци ще се извършват в изграден склад с бетонова настилка и така няма да се допуска замърсяване на почвите на съседните терени. Няма да има промени в ландшафта и няма да се наруши екологичното равновесие в района.

Биоразнообразие и неговите елементи

Няма да има въздействие поради локалния характер.

Защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности

При реализация на инвестиционното предложение няма да бъдат засегнати исторически и културни паметници. В близост до площадката няма информация за наличието на такива.

Въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения:

Въздействието на тези фактори няма да има по време на експлоатацията на имота. Очакваните видове генерирани отпадъци и начина им на третиране са посочени в т. ІІ.11 на настоящата информация. Всички отпадъци ще се управляват съгласно утвърдената практика за дружеството и ще се предават на фирми, притежаващи съответните регистрационни или разрешителни документи за последващо третиране. Поради това, въздействието на отпадъците може да се определи като незначително, с продължителност: временна за пестицидите – за периода на евентуално участие в изпълнение на обществената поръчка и постоянна – за периода на експлоатация на имота, за който са предвидени дейности с отпадъци.

Генетично модифицирани организми.

При експлоатацията на обекта не се ползват и не се създават генетично модифицирани организми. Не възникват предпоставки за мутагенни въздействия върху организмите.

Рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации:

Шумовото натоварване ще е ограничено в рамките на площадката и кратковременно – по време на товарно-разтоварните дейности, в рамките на работния ден. Като се вземе предвид местоположението на площадката в промишлена зона от товарно-разтоварните дейности се получава кратковременен, незначим шум под допустимите норми на нивата на шум. Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда определя следните гранични стойности на нивата на шума в производствено-складови територии и зони - 70 dB(A). Нивата на шума при извършването на товарно-разтоварни дейности се колебаят между 50-60 dB(A), но в този случай няма да се извършва интензивна товарно-разтоварна дейност през целия период на работното време, тези дейности са кратковременни и периодични – веднъж седмично или на по-голям интервал от време.

Предвид малкия обхват на разработката, при спазване на нормативните изисквания и работния график за работа на техниката, не се очаква превишаване на нормите на шум.

Вибрации ще са резултат от механичното трошене на някои отпадъци, като на въздействие ще са подложени единствено работещите. Като цяло въздействието на шума и вибрациите ще бъде ограничено по обхват – в границите на терена.

Не се очаква появата на радиации.

Територията на инвестиционното предложение не се намира в зона с опасност от земетресения, пропадания, свлачища, ерозия, наводнения или неблагоприятни климатични условия, напр. температурни инверсии, мъгли, силни ветрове, които могат да предизвикат проблеми в околната среда при реализацията на предложението.

2.   Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение.

Не се очакват негативни въздействия върху елементи от Националната екологична мрежа. С реализиране на инвестиционното предложение ще се постигне предотвратяване и ограничаване на замърсяването на околната среда чрез събиране, третиране и извозване на отпадъци.

3.   Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Очаквано въздействие: краткотрайно и пряко върху работещите по време на дейност трошене и временно по време на препакетиране. Въздействието не е продължително и е с обратим характер.

Въздух - по време на експлоатацията– пряко, временно. Замърсяването на въздуха ще е локализирано около работната площадка. Очакваните концентрации на замърсителите ще са под допустимите норми за работната среда. Предвид естеството на работа не се очакват неизбежни или трайни въздействия върху атмосферния въздух в района.

Води - по време на експлоатацията – необходимо ще е количество вода за питейно-битово водоснабдяване. Пряко или косвено въздействие върху подземните води няма да има.

Отпадъци - Въздействието върху компонентите на околната среда, в резултат генерираните отпадъци ще е незначително.

- по време на експлоатацията – пряко и постоянно. Предвижда се събиране, третиране и транспортиране  на отпадъци, което ще се извършва в съответствие с условията на разрешително по ЗУО.

Почви - по време на експлоатацията на ИП не се очаква негативно въздействие върху почвите. ИП ще се реализира на площадка с трайна настилка и ще разполага с необходимите съоръжения и материали за предотвратяване и почистване на разливи преди достигане до почвите.

Растителност и животински свят - по време на експлоатацията не се очаква замърсяване на растителността, тъй като теренът е производствена площадка с трайна настилка. Не се очаква влияние върху животинския свят.

Ландшафт - по време на експлоатацията – основния тип ландшафт няма да бъде променен.

Шумово натоварване – пряко и постоянно. Осъществяването на инвестиционното предложение и експлоатацията на съоръжението не е свързано с отделяне на шум над пределно допустимите норми. Въздействието ще е незначително.

Защитени територии - На територията предвидена за осъществяване на ИП, както и в близост до нея, няма защитени територии. Не се очаква въздействие.

4.   Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Не се очаква въздействие от ИП върху географския район, населените места в близост – гр.Златарица и тяхното население.

Очакваното въздействие може да се оцени като:

- с малък териториален обхват – на територията на имота, собственост на възложителя;

- локален характер, незначително и с възможност за възстановяване.

Засегнати могат да бъдат само обслужващия персонал на обекта и то в незначителна степен, при неспазване изискванията за безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни дейности и дейности с опасни отпадъци.

5.   Вероятност на поява на въздействието.

Вероятността от поява на въздействие се свежда до минимум с предвидените от възложителя мерки за предотвратяване и намаляване на влиянието и ликвидиране на последствията от пожари и аварии.

6.   Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Въздействията при експлоатацията са постоянни за периода на използване на имота като площадка за дейности с отпадъци, като не се очаква същите да бъдат отрицателни по отношение на персонала и околната среда.

Обратимостта е в зависимост от времето за прилагане и реагиране съгласно разработен План за действие при природни бедствия, аварии, пожари, земетресения, наводнения и радиационно замърсяване.

Въздействията могат да се определят като локални, незначителни, постоянни и обратими. Продължителността им по време на експлоатацията е с ежедневна и периодична честота.

7.   Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Преди въвеждане на обекта в експлоатация, възложителят трябва да изпълни следните изисквания:

•	Изготвяне на План за работа при кризи, бедствия и аварии;

•	Изготвяне на план за собствен мониторинг;

•	Изготвяне на оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети на основание чл.3, т.1 и чл.18 от Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

•	Изготвяне на Инструкция за работа с опасни отпадъци и определяне на отговорно лице;

•	Спазване на изискванията на Наредба № 2 за ПСТН;

•	Спазване на изискванията на Наредба № І-209/2004г. за противопожарната безопасност на обекти в експлоатация;

•	Спазване на изискванията на Наредба № 7 /1999 Г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

•	Предвиждат се мерки за инструктаж на персонала, който ще бъде зает в дейността, съгласно вътрешнофирмени документи, заповеди за начален и периодичен инструктаж, за повишаване на пожарната, аварийната, трудовата безопасност и др.

На площадката за дейности с отпадъци е възможно възникване на някои от следните аварии:

- Разливи на масла от товаро-разтоварна техника;

- Разпиляване на отпадъци на площадката или извън нея;

- Запалване на отпадъци и възникване на пожар;

- Натрупване на отпадъци на площадката;

- Нерегламентирано смесване на опасни отпадъци.

При възникване на аварии се предвиждат следните мерки:

- При констатиране на разливи на масла ще се предприемат действия за незабавно почистване замърсения терен, чрез насипване с подходящ сорбент и събиране в контейнери или други подходящи съдове за съхраняване;

- При разпиляване на отпадъци на територията на площадката и/ или извън нея ще се предприемат действия за незабавно почистване на замърсения терен, като отпадъците ще се събират в чували, контейнери или други подходящи съдове и ще се съхраняват на обособените места в осигурените съдове;

- При натрупване на отпадъци на площадката ще се осигурява извозването им и предаване за последващо оползотворяване или обезвреждане;

- При възникване на пожар ще се ограничава възможността за съприкосновение с открит пламък, като гасенето му ще се извършва само с пожарогасители.

- Ще се осигурява разделно събиране на отпадъците и ще бъде назначено отговорно лице по управление на опасните отпадъци.

8.   Трансграничен характер на въздействията.

Град Златарица не е разположен в близост до граничен район. Предвид местоположението, параметрите и характера на предвидените дейности, реализирането на инвестиционното предложение не е свързано с трансгранично въздействие.

Възложител:

Любомир Апостолов,

Управител